群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第26批  2018年7月7日）

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D440000201806300032 | 古竹镇四围村砖厂隔壁有人倾倒有毒有害工业垃圾，面积较大，臭味大，尤其下雨更严重，污水横流，污染饮用的地下水。村民投诉到12345，两个月了还没处理。 | 江东新区 | 土壤 | 一、基本情况 群众反映的环境问题基本属实。该垃圾倾倒点位于古竹四维村雷公桥小组原砖厂边，利用原砖厂取土形成的坑洼地堆放垃圾，现场已被覆土，覆盖面积约100平方米，周边未发现有水源地，周边200米范围内无居民点。 二、调查情况 2018年5月20-22日，古竹镇政府、古竹镇派出所、执法局相继接到群众举报，反映古竹镇四维村雷公桥小组原砖厂附近出现不明垃圾；接报后，公安部门、镇政府、执法局人员赶赴现场实地调查，并派人蹲守布控，严防再次倾倒现象。 综合行政执法局于2018年5月24日委托第三方检测公司对倾倒现场土壤取样检测。检测结果显示，土壤中含有汞、镉等重金属有毒有害物质，涉嫌环境污染罪。鉴于此，执法局于2018年6月12日将案件移送公安机关，并协调有关部门就如何处置该固体废物问题专题研讨，达成委托有权威机构对该固体废物进行进一步鉴定和处置的共识。鉴于案件的重要性和复杂性，于2018年7月3日将有关情况上报上级部门，请求业务指导和技术支持，妥善处置，化解社会不稳定因素。 公安部门接到案件移送函后，立即予以立案，制定督办方案，并成立专案组，呈江东新区主要领导同意后立即开展案件侦查工作，经专案组调查发现，犯罪嫌疑人罗培根（古竹四维村人）利用自有山地，联系深圳地区垃圾中转站接受垃圾倾倒处理。通过公安机技术侦查、视频巡查及外围调查，现已抓获并刑事拘留包括接收人员、运输人员、中转站人员、联系人在内的人员8名，案件在进一步侦查中。 6月30日接到中央第五环保督察组转办案件后，7月1-4日新区国土资源和规划建设局聘请环保部华南所技术人员分别前往垃圾倾倒点、七寨垃圾填埋场（拟转存点）进行勘察。经公安部门侦查及环保部华南所技术人员初步核实，倾倒的垃圾为生活垃圾及建筑垃圾混合组成，约2000-3000吨左右。 | 基本属实 | 新区管委会于2018年7月4日印发了《古竹镇四维村非法倾倒垃圾固体废物投诉案件办理工作方案》，并启动了突发环境事件环境应急预案Ⅳ级响应。 接下来，委托环保部华南所组织专家开展论证后立即将倾倒的垃圾转存至河源市七寨垃圾填埋场并做好相关防护措施，转存后对垃圾做进一步鉴定，为下一步安全处置提供强有力的技术支撑。同时，对垃圾倾倒点开展环境损害评估。 | 问责一人，对古竹镇四维村党支部书记、村委会主任监管失职问题诫勉处理。 |
| 2 | X440000201806300056 | 河源市江东新区临江镇芙蓉石场，2007年该石场开采至今,噪声扰民,碎石机声、爆破声、排队进出的运输车震耳欲聋;灰尘滚滚,粉尘严重影响附近居民,洗砂洗石等污水直排,母亲河“东江”也被污染。 | 江东新区 | 大气、水、噪声 | 一、基本情况。紫金县临江镇芙蓉石场位于河源江东新区临江镇澄岭村（2014年前隶属紫金县），于2003年9月首次设置采矿权，2006年初正式投产，生产规模15万立方米/年，矿区面积0.4624平方公里，开采深度由195米至40米标高，主要进行露天建筑用闪长岩开采、销售及普通货运，采取露天台阶开采方式，主要生产工艺为：岩石开采-破碎-筛选-成品；有V1、V2两个矿坑，目前企业部分生产。 二、调查情况。2018年6月26日、6月29日，江东新区行政综合执法局、国土资源和规划建设局、农林水务局、安监局及临江镇政府等部门联合行动，对芙蓉石场进行现场检查。（一）污染物产生排放情况：1.水污染物主要有矿区淋滤废水、破碎区喷淋清洗废水及生活污水。（1）V1矿点及其西面破碎区产生的废水经三级沉淀后流入厂区西面山塘，部分废水回用于生产和厂区抑尘，部分经溪流进入江东新区产业园雨水管网，最终汇入柏埔河。（2）V2矿点及其南面破碎区产生的废水经2个沉砂池、1个清水池处理后部分回用于生产，部分排入禾坑水，最终汇入柏埔河。（3）厂区北面排土场产生的淋滤水经五级沉淀后部分回用于生产和山林浇灌，部分排入年丰村溪流后汇入柏埔河。（4）厂区生活污水经化粪池预处理后回用于周边山林浇灌。2.大气污染物主要有工艺粉尘和道路扬尘，场区配有2台洒水车，厂区出入口设置了部分喷淋设施，但效果较差；场区及自建公路运输过程中道路扬尘较大，部分出场车辆未进行有效覆盖，路面存在遗撒现象。3.噪声主要来源钻孔、爆破、运输过程，现场发现运输道路上田村小组段住户约10户，车辆过往时存在一定影响。4.查阅该场2018年4月环境检测报告显示废水、废气、噪声达标排放。（二）厂区复绿情况：该场边开采边复绿，编制并通过了水土保持方案，排土场周边最新复绿面积约30亩，矿区南边复绿面积约5亩；2017年进行异地复绿，面积约113.9亩。（三）手续情况：持有工商营业执照，取得了使用林地审核通知书，另有未审批占用林地面积已向省林业厅申报；于2003年通过环保审批，持有广东省污染物排放许可证；持有安全生产许可证；有爆破作业单位许可证。 | 部分属实 | 对现场检查过程中发现道路运输扬尘较大及噪音扰民现象，江东新区综合执法局对该石场下发了《责令改正违法行为决定书》，要求该石场进一步完善噪音、粉尘防治措施，加强运输车辆管理，加大洒水频次，减轻噪音、扬尘对周边环境的影响，并提交整改方案。2018年7月2日，执法人员对该场初步整改情况进行复查，发现在场区门口安装了长约100米的喷淋设施，道路扬尘有效改善，破碎区安装的一套除尘设备正进行调试，同时，要求企业按照整改方案落实相关措施。 接下来，江东新区管委会相关职能部门将进一步加强监管，督促石场完善破碎区防尘设施，加装除尘设备；加建厂区道路自动喷淋设施，建立洒水制度。 | 无 |